# ALLEGATO I

## Caratteristiche minime delle forniture relative all’offerta migliorativa

- Fornitura di uno o più cassoni scarrabili compattanti da 15 mc.

- Fornitura di ecostation.

- Campagna di informazione e sensibilizzazione.

- Fornitura cestini per la raccolta differenziata da sistemare sui marciapiedi delle principali vie.

- Fornitura delle buste per la raccolta del secco differenziato e/o mastelli.

Caratteristiche Tecniche del cassone scarrabili monopala elettrico

L’Appaltatore potrà proporre caratteristiche migliorative che dovranno essere accettate dalla Stazione Appaltante e/o direttore per l’esecuzione del contratto.

Il compattatore deve essere idoneo per carichi di rifiuti particolarmente ingombranti e travaso veicoli satellite.

Il contenitore dovrà favorire lo scarico dei materiali che avverrà per ribaltamento.

- Lunghezza 6,50 mt;

- Larghezza max 2,55 mt;

- Altezza esterna (circa): 2,60 mt;

- Capacità volumetrica di carico equivalente a circa 15 metri cubi;

- Altezza gancio di incarramento compresa tra 1,42 e 1,48 mt. circa;

- Lamiera fondo in acciaio S275JR con spessore di 4 mm.;

- Lamiera pareti laterali e sportelli posteriori in acciaio S275JR con spessore di 3 mm.; pareti rinforzate con costole in tubolare e/o in profilato a C di adeguato spessore e dimensioni in acciaio S355JR;

- Gancio di incarramento realizzato in tondo pieno, diametro 50 mm;

- Culla scarrabile realizzata con travi guida, in acciaio S355JR del tipo INP, a distanza 1,06 mt. di adeguata altezza;

- 2 Rulli di scorrimento posteriori rinforzati, in acciaio S355JR o teflon;

- Scivoli interni interamente saldati posti a 45 gradi tra parete e pianale per favorire la fuoriuscita dei materiali durante lo scarico, in acciaio S275JR;

- Apertura posteriore dovrà essere del tipo basculante ed avvenire per mezzo di due cilindri oleodinamici. Il portellone dovrà garantire una perfetta tenuta ai liquami in tutte le fasi con sistema di tenuta meccanica. Per l’apertura del portellone deve essere predisposto un impianto di collegamento tramite innesti rapidi all’automezzo e di regolatori di flusso che permettono di regolarne la velocità di discesa e di salita;

- la sicurezza a protezione del carico manuale deve essere costituita da coppia di cancelli a doppio battente dotati di doppio fine corsa di sicurezza.

- La tramoggia deve essere realizzata in maniera tale da consentire il travaso diretto di mezzi satellite, con i seguenti accorgimenti:

- gancio anteriore abbattibile;

- piano di carico ribassato altezza massima mm. 1.250;

- tramoggia di carico con larghezza minima pari mm. 2.080;

- cancelli anteriori con fine corsa di sicurezza.

La tramoggia deve avere un volume utile non inferiore a 3 mc..

Il compattatore è dotato di cancelli anteriori, collegati ciascuno ad un fine corsa di sicurezza che consente l'avvio del motore solo se i cancelli sono perfettamente chiusi; agli sportelli può inoltre essere applicato un lucchetto di sicurezza.

- Il meccanismo di compattazione deve essere del tipo monopala oscillante. L'arretramento della pala in fase di compattazione dovrà risultare superiore e tale da alleggerire il carico sulla stessa in fase di risalita. I rapporto di compressione dovrà essere almeno mentre la forza di spinta non inferiore a 46 ton. Tempo di ciclo completo non superiore a 42 sec. La pala di compattazione deve essere dotata di pattini in acciaio realizzati in materiale differente rispetto a quello delle guide.

- La bocca di carico dovrà avere una larghezza non inferiore a 2.080 mm. Il fondo dovrà essere realizzato con una lamiera in acciaio antiusura da 40 HB spessore mm.6 Con una raggiatura a valore costante in contrapposizione alla geometria di rotazione della pala d" compressione. 
Le pareti realizzate in acciaio S3S5JR o superiore con spessore minimo 4 mm. A protezione della bocca di carico, dovranno essere previsti dei finecorsa atti ad interrompere l'operazione di compattazione con cancelli aperti. Per effettuare la manovra di travaso dei veicoli satelliti, ed in pieno rispetto della Normativa Vigente, i compattatore dovrà essere dotato di un sistema di disinserirnento una volta ultimata l'operazione, rendendo quindi la macchina sicura per i carichi manuali.

- Impianto elettrico realizzato in IP 55 con motore elettrico da 7,5 KW. O superiore ed invertitore di fase automatico. È preferibile che il quadro comando sia dotato di visualizzatore di tipo digitale. Le funzioni della macchina ed i relativi comandi, dovranno essere gestite da una apparecchiatura elettronica a logica programmabile (PLC), posta all'interno di una cassa metallica con chiusura anteriore cieca con grado di protezione IP 55. Il PLC, alimentato in bassa tensione, deve essere protetto da password contro le manomissioni. I comandi posti sul quadro elettrico dovranno comprendere ino tre: spie di segnalazione, innesto chiave, pulsante d'emergenza, predisposizione comando a distanza, spina di corrente di tipo industriale con cavo a norma di lunghezza sufficiente per collegamento alla presa dell’impianto di alimentazione (adeguamento a cura dell’appaltatore). Dovrà essere presente lateralmente il fungo di emergenza.

- Le superficie metalliche dell’attrezzatura dovranno essere sottoposte a trattamento di decapaggio per una perfetta aderenza della verniciatura con antiruggine (interno-esterno) e colore esterno verde RAL 9018;

- Targa metallica; fissata con rivetti, riportante: nome costruttore, numero di matricola cassone, codice cliente, data di produzione in posizione visibile.

- Saldature con procedimento a filo continuo (certificato);

- Garanzia minimo 24 mesi.

- Documenti da consegnare: dichiarazione del livello di pressione, conformità CE, manuali d’uso.

Fornitura di ecostation.

L’Appaltatore potrà proporre caratteristiche migliorative che dovranno essere accettate dalla Stazione Appaltante e/o direttore per l’esecuzione del contratto.

Il sistema compattatore di rifiuti potrà garantire una riduzione fino al 90% del volume iniziale. Struttura in acciaio di alta qualità e verniciatura a polvere con RAL 9016.

Idoneo per una raccolta di imballi contenenti liquidi alimentari e quindi dotato di una camera di compattazione stagna con raccolta liquidi nel contenitore di stoccaggio

Conformità: normativa e certificazione registrate CE. Direttiva macchine con standard di sicurezza e sistemi antintrusione/anti inceppamento e antivandalici. Protezioni elettriche/elettroniche come da normativa macchine.

Display LCD alfanumerico retroilluminato con stato funzionamento macchina e guida utente. Grafica personalizzata.

Kit per il rilascio di coupon, e di utilizzo dello stesso per la consegna manuale e/o automatica di buste per la raccolta dei rifiuti.

Capacità minima 500 lt.

Rumore < 70 db.

Allaccio elettrico V 230, 50 Hz.

Campagna di informazione e sensibilizzazione

I servizi e i prodotti oggetto sono:

- attività di informazione mediante mailing indirizzato al capofamiglia, l'appaltatore si occuperà di redigere, stampare e consegnare i documenti, previa approvazione della stazione appaltante;

- attività di sensibilizzazione: organizzazione di incontri con opinion leaders, l'appaltatore curerà tutti gli aspetti relativi alla logistica;

- redazione stampa e consegna di un opuscolo di almeno 10 facciate formato A5 a colori fornita a tutti gli utenti TARI.

Nell’espletamento del predetto incarico e di quant’altro ad essa affidato e demandato, l’Impresa appaltatrice, opererà sempre nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia ambientale ed amministrativa nonché dei criteri di trasparenza, qualità, economicità, efficacia ed efficienza vantaggiosi per l’Ente Appaltante.

I servizi dovranno essere conformi al progetto presentato dal Comune di Botricello.

L'Appaltatore dovrà predisporre, entro 20 gg dalla consegna del servizio, una lettera per il mailing da distribuire alle utenze.

La lettera dovrà essere consegnata a tutte le utenze entro i successivi giorni 10 dall'approvazione.

Sono a cura e spese dell'appaltatore la redazione, la stampa e la consegna dei documenti. Sono previste due consegne, una all'inizio della servizio porta a porta, la seconda dopo sei mesi. La data della seconda mailing sarà concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune di Botricello.

Il contenuto della comunicazione dovrà essere concordato ed approvato dal Comune di Botricello.

L'Appaltatore dovrà organizzare almeno 5 incontri con la comunità, nelle scuole, ecc. Inoltre, dovrà redigere, stampare ed affiggere 50 manifesti, per volta, misura 70x100 ogni tre mesi per i primi 9 mesi, volti a sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata.

L'appaltatore dovrà redigere, stampare ed consegnare almeno 4000 opuscoli informativi volti a sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata.

Sono a cura e spese dell'appaltatore la redazione, la stampa e la consegna dei documenti.

Il contenuto delle comunicazioni dovrà essere concordato ed approvato dal Comune di Botricello.

Fornitura cestini per la raccolta differenziata

Cestino portarifiuti modulare indicato per la separazione dei rifiuti in base alla tipologia, con particolare attenzione alla forma che dovrà essere idonea per essere inserito come elemento di arredo urbano nelle piazze, parchi, scuole.

Il cestino dovrà essere costituito da 4 contenitori con al centro 1 contenitore minore per la raccolta di mozziconi di sigarette.

Ogni singolo contenitore deve essere dotato di coperchio inclinato che impedisce l’inserimento di sacchetti contenenti rifiuti generici, riparato da eventi atmosferici e protetto dal randagismo.

All’interno di ogni contenitore dovrà essere inserito un anello ferma sacco.

Deve essere garantito lo sgancio e l’inclinazione dei contenitori per una più agevole sostituzione del sacchetto e preservato da atti vandalici

Forniti in opere con contropiastra murata al pavimento o con base in cemento.

Caratteristiche tecniche:

N. 4 contenitori con superficie curva in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10

N. 4 coperchi indipendenti in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10

N. 1 contenitori minori per la raccolta di mozziconi di sigarette

N. 1 base in cemento circolare o contropiastra murata

N. 4 anelli porta sacco dotati di cerniera e sgancio rapido

N. 1 chiave per apertura e chiusura dei contenitori

Capacità singoli contenitori almeno 60 lt.

Fornitura delle buste per la raccolta del secco differenziato e/o mastelli

L’appaltatore potrà fornire le buste ad ogni singola utenza domestica residenti aventi le seguenti caratteristiche:

- buste misura 56x70 in HDPE 16/17 Micron:

il numero di buste da consegnare ad ogni utente è in funzione della frequenza di raccolta.

In alternativa i mastelli dovranno avere le seguenti caratteristiche minime

Ipotesi A

Contenitori in polipropilene, forma: quadrangolare/troncopiramidale Dotati di:

- coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio

- manico centrale in plastica con sistema di chiusura antirandagismo

- manico reggicoperchio

- cupolino sul coperchio, per lo sfiato della condensa, si riduce così l’effetto della fermentazione ed i cattivi odori

- sistema di reggisacco integrato

- due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno (come da normative, sollevamento con due braccia)

- sagoma per presa sul fondo

- attacco a pettine per lo svuotamento meccanico

- capacità 40 lt.

Ipotesi B

Contenitori in polipropilene, IMPILABILI, di forma quadrangolare/troncopiramidale da 40lt.

Dotati di:

- coperchio incernierato con quattro punti di fissaggio

- nel coperchio presenza di un’antina, comoda da utilizzare per l’introduzione dei rifiuti soprattutto quando i contenitori sono impilati uno sull’altro

- manico centrale in plastica con sistema di chiusura antirandagismo

- manico reggicoperchio

- sistema di reggisacco integrato

- due manici laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore pieno (come da normative, sollevamento con due braccia)

- sagoma per presa sul fondo

Specifiche Generali

Tutta l'attrezzatura dovrà essere nuova, realizzata e costruita con materiali esenti da difetti, secondo processi produttivi che prevedono controlli di qualità nelle varie fasi di produzione e rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE, alla direttiva macchine vigente e sue successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle direttive vigenti antinfortunistiche.

La Stazione Appaltante potrà autorizzare modifiche alle caratteristiche tenuto conto della disponibilità sul mercato delle attrezzature.

Dispositivi di sicurezza e protezioni (D. LGS n. 81 /2008e s.m.i.)

Tutto quanto espressamente indicato nelle specifiche tecniche, dal punto di vista costruttivo, funzionale ed antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti.

Dovrà essere garantita la conformità a tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.